扬州大学附属医院科教综合楼厨房设备设施采购项目调研文件

采   购  人：扬州大学附属医院

发 放 日 期：2025年5月

目  录

一、调研邀请………………………………………………………………………2

二、项目需求………………………………………………………………………3

三、投标人须知……………………………………………………………………26

四、投标文件格式及附件要求……………………………………………………28

五、供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………33

一、调研邀请

| 项目名称 | 扬州大学附属医院科教综合楼厨房设备设施采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务地点 | 扬州大学附属医院 |  |  |  |  |
| 承包方式 | / | 质量标准 |  | 合 格 |  |
| 调研预算价 | 200万 | 标书工本费 |  | / |  |
| 响应文件要求 | 响应文件正本1份，副本4份；所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的签字。 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年6月2日18：00 |  |  |  |  |
| 文件递交地址 | 扬大附院西区行政楼403办公室 |  |  |  |  |
| 调研时间 | 2025.6.3 15：00 |  | 地点 |  | 扬大附院西区行政楼407会议室 |
| 联系方式 | 联系人：张老师 联系电话：0514-82099552 地址：扬大附院西区行政楼403办公室 |  |  |  |  |
| 备注 | 未提供格式的投标人自拟。 |  |  |  |  |

二、项目需求

项目概况

1.	扬州大学附属医院（扬州市第一人民医院）西区医院需对厨房区域进行改造。本项目为交钥匙工程，本次采购包括设备的选型设计、供货、运输、卸货、施工安全防护、围挡封闭、旧设备设施的翻新维修、垃圾清运、设备多次搬运、安装、线路管路风管连接、调试、缺陷处理、人员培训，直至通过相关部门的验收发证。达到合同要求，同时提供三年售后维保服务，投标所提供的设备必须符合国家有关技术规范及标准的要求和食品卫生、消防、环保的要求。此次中标人，需配合装修施工，便于今后使用。

2.供货及工期：本项目自签订合同之日起30天内完成供货及安装。

3.由于涉及现场改造升级，本项目将组织供应商集中现场勘查，因勘察不到位或未勘察产生的投标误解后果由供应商自行承担。

4.基本参数部分仅作为参考，投标人需根据现场勘查情况进行复核，防止存在偏差。投标参数优于招标要求2%均视为有效参数。技术要求及清单（一）、（二）为不同楼层的设备设施，注意分项报价需要和技术要求清单对应，总价需将两层清单合计报价。

一、技术要求及清单（一）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 验货区 |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：100KG,可冲电，交直两用，不锈钢底板，智能计数、数字显示，品牌：友声。 |
| 2 | 带台面单槽水池 | 只 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*600*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁，脚架:,采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 3 | 拖把水池 | 只 | 1 | 600*600*500/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，采用定形管，脚架:配置Φ38mm骨架δ=1.5mm,脚架:采用定形管，配置不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹； |
| 5 | 平板车 | 辆 | 1 | 500*800*850mm，采用304不锈钢板厚1.2，配4只Φ125mm静音轮 |
| 6 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 二 | 主食库 |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 4 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*500*1800说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 2 | 地架 | 只 | 4 | 1200*500*200mm，采用38*38*1.2、38*25*1.2不锈钢方管制作。 |
| 三 | 副食库 |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 9 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*500*1800说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 四 | 冷库 |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 3 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*500*1800说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 2 | 四层货架 | 台 | 5 | 1200*500*1800mm说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 五 | 粗加工间 |  |  |  |
| 1 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用sus304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为SUS304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用sus304不锈钢板制造；品牌：腾飞、海克、雄杰或团星。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 2 | 三槽水池 | 台 | 2 | 2400*800*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 3 | 四层货架 | 组 | 2 | 1200*500*1800mm说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 4 | 多功能切菜机 | 台 | 1 | 功率：220V/3KW，采用304不锈钢板制造，可切成丁、片、丝、段、条状；变频控制，刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，符合食品安全要求。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 土豆去皮机 | 台 | 1 | 功率：220V/3KW，全方位清洗，采用304不锈钢板制造，纯铜电机、不伤果肉、不锈钢机身、快速清洗、直型毛辊、高效节能装豆限量：300kg/h。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 6 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度； 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹。 |
| 7 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 8 | 双通道工作柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |
| 六 | 切配间 |  |  |  |
| 1 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*750*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.,5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件 |
| 2 | 保鲜工作台 | 套 | 2 | 1800*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，直冷型温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 3 | 绞切机 | 台 | 1 | 功率：220V/2KW，绞肉切肉一体，全不锈钢结构；结构紧凑，性能可靠，操作方便，美观大方，故障率低，节省能源，拆卸方便，便于清洁。绞肉、切肉效率200-400kg/h。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 4 | 单通道工作柜 | 组 | 4 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |
| 5 | 双层带架 | 只 | 4 | 与保鲜工作台配套，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.0mm；脚Φ40*1.2mm(配有可调子弹脚) |
| 6 | 四层货架 | 只 | 3 | 1200*500*1800mm说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 7 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 8 | 砧板消毒柜 | 台 | 1 | 1200*600*1800mm,采用符合国家标准的不锈钢304板材厚度1.0mm；智能控制系统，上柜、下柜独立操作；臭氧＋紫外线＋红外线＋热风衢环四重消毒；双重钢化玻璃门体，提升保温效果,下柜全开式玻璃门；多功能存储，下柜砧板＋刀具，上柜毛巾＋H双温度传感器；开门断电；额定电压：220V；功率5KW；温度：45°C/80°C。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 9 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度； 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹。 |
| 七 | 烹饪间 |  |  |  |
| 1 | 燃气双头单尾炒炉 | 台 | 2 | 小时用气量‌：约‌8.5m³/h，2000*1000*800/1200mm,采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，炉面板采用厚1.5mm不锈钢304磨砂板；前封板、炉背及炉侧板采用厚1.5mm不锈钢板。采用sus304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体采用sus304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体骨架采用40*40*4mm国际角钢。厚4.0mm（A3）钢板炉面底层板，上铺隔热材料，涂双层油漆；炉头：采用环保炉头，具有高效节能功能；炉膛为一体炉膛，耐火砖炉膛，耐火泥采用高标耐火水泥，配厚1.2mm抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。每个炉头面板配摇摆镀铬水龙头，每个炉头独立配置低噪音风机，设置风机开关,风机电压/功率：220V 250W；炉灶配有自动熄火装置，配炸篱架；炉脚采用与炉灶相配套的sus304不锈钢可调子弹脚。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 2 | 调料台 | 只 | 2 | 300*1200*800mm,采用sus304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38X25X1.0mm； |
| 3 | 调料台 | 只 | 2 | 500*1000*800mm,采用sus304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； |
| 4 | 燃气双眼大锅灶 | 台 | 3 | 小时用气量‌：约‌8.5m³/h，2000*1200*800/1200mm,燃气，带熄火保护，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，炉面板采用厚1.5mm不锈钢304磨砂板；前封板、炉背及炉侧板采用厚1.5mm不锈钢板。采用sus304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体采用sus304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体骨架采用40*40*4mm国际角钢。厚4.0mm（A3）钢板炉面底层板，上铺隔热材料，涂双层油漆；炉头：采用环保炉头，具有高效节能功能；炉膛为一体炉膛，耐火砖炉膛，耐火泥采用高标耐火水泥，配厚1.2mm抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。每个炉头面板配摇摆镀铬水龙头，每个炉头独立配置低噪音风机，设置风机开关,风机电压/功率：220V 250W；炉灶配有自动熄火装置，配炸篱架；炉脚采用与炉灶相配套的sus304不锈钢可调子弹脚。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 六头燃气砂锅灶 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*800*800,燃料：管道天然气，小时用气量‌：约‌4m³/h，。 |
| 6 | 燃气双头矮脚炉 | 台 | 1 | 小时用气量‌：约‌4m³/h，1400*800*550/1200mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，灶面用1.5mm厚磨砂不锈钢304板，底衬5mm冷轧钢板中间加隔热材料，扶手、挡水板采用1.2mm不锈钢板制作，封板、旁板1.2mm磨砂不锈钢制作，支架用L40*4mm等边角铁除喷涂2遍防锈漆，炉芯用节能炉头,燃气，带熄火保护 |
| 7 | 双通道工作柜 | 台 | 1 | 1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |
| 8 | 单通道工作柜 | 台 | 3 | 1500*800*800mm，采用304不锈钢板制造，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |
| 9 | 保鲜工作台 | 台 | 4 | 1800*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，直冷型温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率550W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 10 | 双槽水池 | 台 | 1 | 1200*750*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.,5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 11 | 灭蝇灯 | 盏 | 2 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 12 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹。 |
| 八 | 蒸煮间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 | 1200*800*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头（外冈、箭牌）及下水组件。（厂制品） |
| 2 | 双层工作台 | 台 | 1 | 1200*800*800mm，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 3 | 六层饭盘架 | 台 | 1 | 600*600*1800mm，配套蒸饭柜，摆放饭盘。采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹；流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭；喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； |
| 5 | 四层货架 | 台 | 2 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 6 | 双通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |
| 7 | 单门电热蒸饭柜 | 台 | 1 | 功率：380V，12KW，12盘，50KG蒸饭量；说明：采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 8 | 单门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 | 12盘，50KG蒸饭量；说明：采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。蒸汽换热，不锈钢换热管，换热方式为封闭式盘管换热，换热面积大于2.3平方，进口大排量蔬水阀，蒸汽耗汽量约：30Kg/H。 |
| 9 | 双门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 | 24盘，100KG蒸饭量；说明：采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。蒸汽换热，换热方式为封闭式盘管换热，不锈钢换热管，换热面积大于4.6平方，进口大排量蔬水阀，蒸汽耗汽量约：60Kg/H。 |
| 10 | 蒸汽夹层锅 | 台 | 2 | 1、容积：≥300L，锅厚度≥6mm； 2、有摇把，可倾式； 3、材质：整机采用优质SUS304不锈钢板，支架为不锈钢制作，材质304； 4、蒸汽压力：5-6Kg，蒸汽换热，蒸汽耗汽量约：40Kg/H。 5、配有压力安全保护装置 |
| 11 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 九 | 面点间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 700*700*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.,5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 2 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹；流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭；喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； |
| 3 | 保鲜工作台 | 台 | 1 | 1800*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，直冷型温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率550W。台面适用面点制作，三面带可拆装围板，围板高100mm。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 4 | 和面机 | 台 | 1 | 380V电源，功率3kw，和面器与料桶可同时转动，装有安全防护罩，操作安全方便。机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准，适用于西饼屋烘焙面包，单位食堂等揉制面团。最大和面量：20kg 搅拌速度：111/223rpm 料桶转速：11/22rpm；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 压面机 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：380V电源，功率3kw，采用链轮传动；机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家卫生标准。压辊直径*长度：φ110*250压辊转速:140rpm ，压辊范围：0-350mm；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 6 | 十三层醒发箱 | 台 | 1 | 外表尺寸：810*580*2000mm，220V电源，功率3kw，双旋钮控制、温度/湿度双控、无死角热风循环、可调节层架、13盘商用大容量、加厚不锈钢机身、可视化高透玻璃、一体成型水箱、恒温恒湿。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 | 380V电源.功率3kw，螺旋臂、防护网、面桶全不锈钢材质，桶底实心加厚内核进口高韧性皮带+品牌志强链条，纯铜电机；6-10分钟可和成面团。低噪音转速，带锁环固定面桶，升降行程开关；三档速效，三浆选配，一档和面，料桶容量：50L最大和面量：8kg， 搅拌速度;84/163/373rpm。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 8 | 四层货架 | 组 | 2 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 9 | 电饼铛 | 台 | 1 | 外形尺寸：870*660*800mm，上下两面同时加热使中间的食物经过高温加热，电饼铛使用380V电源,功率6kw，采用电热管加热，铝制锅面，箱体箱盖采用不锈钢拉伸成型,在控温方面，采用上下电热管双表控温，采用电热铛专用控温仪，全部原器件采用插接联接。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 10 | 三层六盘烤箱 | 台 | 1 | 外形尺寸：1240*840*1280mm，三层六盘不锈钢烘炉，微电脑控制，轻触式面板；加设蒸汽发生器系统；要求304远红外线电热管为发发热元件，符合卫生标准4、要求超高温安全保护装置；内置照明灯及炉门玻璃窗；额定电压 :3~380V 额定频率 :50Hz额定输入功率：19.5-20kw；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 11 | 电磁双头蒸包炉 | 台 | 1 | 380V，20KW*2；1500*800*800mm，采用304不锈钢板，主板板厚：S=1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音，多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 12 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 十 | 备餐间及备餐预进间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 | 500*400*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |
| 3 | 单槽水池 | 台 | 1 | 700*700*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。 |
| 4 | 五格保温柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 δ1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 暖饭汤车 | 台 | 2 | 600*700*800mm，尺寸与五格保温柜配套，采用304不锈钢板制作,δ=1.5mm。静音脚轮，其中两个带刹车掣，配2KW/220V电热管，配数字控制板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 6 | 保鲜工作台 | 台 | 1 | 1800*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，直冷型温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 7 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1800*800*800mm，采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 |
| 8 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 十一 | 冷菜间及冷菜预进间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 500*400*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 2 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W |
| 3 | 双槽水池 | 台 | 1 | 1200*750*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置龙头及下水组件。 |
| 4 | 保鲜工作台 | 台 | 2 | 1800*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，直冷型温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 双层带架 | 台 | 2 | 与保鲜工作台配套，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.0mm；脚：配全不锈钢可调节子弹脚。 |
| 6 | 四层货架 | 台 | 1 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 7 | 挂墙刀具消毒柜 | 只 | 1 | 外形尺寸：450*200*600mm，电压/功率：220V，500W；柜身：采用sus304不锈钢板厚度1.0mm；门板：采用sus304不锈钢板，里外双层厚度1.0mm；紫外线消毒技术、120分钟定时器;可放置10~13把刀具。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 8 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 9 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1800*800*800mm，采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 |
| 10 | 制冰机 | 台 | 1 | 冰形：22*22*22mm，小方块8-9g，尺寸规格：660*680*930mm，电功率：220V580W，制冷方式：风冷。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 11 | 净水器 | 台 | 1 | 设计处理水量：18000加仑(68400升)，压力要求：10-125psi(0.7-8.6巴)，温度：2-38°C，瞬间流量：12.6升/分钟，外形尺寸：470*140*642 H mm，含安装费及安装辅材，型号：I20002双头。 |
| 十二 | 售饭间及售饭预进间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 500*400*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |
| 3 | 单槽水池 | 台 | 1 | 700*700*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置龙头及下水组件。 |
| 4 | 留样冰箱 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：220V，500W，温度：0℃～+8℃ 内外不锈钢制作，单机单温、全铜管蒸发器，灌浆式聚氨酯隔冷保温层厚度大于60mm自动温度调节制，采用电子式显示器，风冷无霜。 |
| 5 | 四门冰箱 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：内外不锈钢制作采用优质SUS304/2B不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，双机双温，全铜管蒸发器，自动回归门：配加重调节脚，温度：-18℃～+8℃；采用电子式显示器，风冷无霜循环；电压：220V功率不低于500W。工程款内置全铜管采用进口压缩机，直冷，容积不低于1m³。 |
| 6 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 1800*800*800mm，采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 |
| 7 | 四层货架 | 台 | 7 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 8 | 五格保温柜 | 台 | 3 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 δ1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 9 | 暖饭汤车 | 台 | 2 | 600*700*800mm，尺寸与五格保温柜配套，采用304不锈钢板制作,δ=1.5mm。静音脚轮，其中两个带刹车掣，配2KW/220V电热管，配数字控制板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 10 | 双层工作台 | 台 | 3 | 500*700*800mm，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 11 | 隔水蒸台柜 | 台 | 3 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 δ1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 12 | 单眼电磁蒸包炉 | 台 | 2 | 380V，12KW；700*700*800mm，采用304不锈钢板，主板板厚：S=1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音，多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 13 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用sus304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为*SUS304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用sus304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 14 | 单门宴会保温车 | 台 | 1 | 730*930*1900mm，220V2.2KW，温度范围：10-80度，11层，不锈钢板厚1.2，材质304，设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 15 | 单槽水池 | 台 | 1 | 700*700*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置龙头及下水组件。 |
| 16 | 保鲜工作台 | 台 | 1 | 1500*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，直冷型温度+5℃~-5℃，容积380升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 17 | 调料台 | 台 | 1 | 300*800*800mm；采用sus304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38X25X1.0mm； |
| 18 | 电磁煮面炉 | 台 | 1 | 1000*800*800mm，采用304不锈钢板，主板板厚：S=1.5mm，不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，不会发生爆炸，安全可靠。电压;380V,功率：15KW。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 19 | 六头电磁炉 | 台 | 2 | 1200*800*800mm，380V,3KW*6，采用304不锈钢板，主板板厚：S=1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，不会发生爆炸，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 20 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 21 | 转角柜 | 台 | 2 | 尺寸根据现场定制，采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 |
| 十三 | 洗碗间 |  |  |  |
| 1 | 4孔污物柜 | 台 | 1 | 1800*800*800mm，根据现场实际情况制作，与洗碗机板式回收线配套，采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 |
| 2 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用sus304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为*SUS304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用sus304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 3 | 三槽水池 | 台 | 1 | 2400*800*800mm采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.,5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度； 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹。 |
| 5 | 电长龙式洗碗机 | 台 | 1 | 1、外形 (宽×深×高)： 4550×977×2099 mm 2、380V，≥57KW 3、双道喷淋系统，最终喷淋为360°环绕喷淋，有效降低耗水量 4、双层隔热，减少热量损失，降低噪音 5、整体深拉水箱设计，卫生无死角 6、光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋 7、一体掀盖式进口护板，清洁更加简便 8、自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 9、药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗 10、配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作 11、配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出 12、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底 13、品牌：Hobart、温特豪顿、迈科。 14、设备自带电气保护，有开关电源按键。 15、耗水量：最大230升/小时，清洗温度55—70度，喷淋温度82—90度，传送带宽度612mm，有效洗涤高度440mm，进口长度：950mm，出口长度1000mm，水箱加热功率：18KW，喷淋加热功率：25KW，烘干加热功率：9KW， 清洗速度:1.6/1/0.8m/min（可调），洗涤量：5100/3200/2500碟/小时（8寸碟） |
| 6 | 超声波洗碗机 | 台 | 1 | 1200*800*800mm，380V，3KW 1、超声波洗碗机具有：清洗、除菌等功能。 2、360度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深， 普通洗碗机很难洗干净。超声波洗碗机由于液体分子的振动可以绕到 深碗内，不存在清洗不到的死角。 3、超声波清洗对不规则大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面高质要 求特别有效。 4、不需用专用洗涤剂：传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，而超声波洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精除油更快。 5、耗水量少，功耗小，以水或有机溶剂代替传统的燃油类清洗剂，降低清洗成本. 6、噪声小清洗速度快，一般物料清洗时间为数十秒。 7、超声波洗碗机结构简单、使用寿命长。独特的超声波转换电路，优质的超声波换能器件，保证了使用寿命及工作的稳定性。 8、均采用不锈钢板制造，整体不锈钢结构设计，符合卫生标准。 9、超声波洗碗机具有除菌的作用，主要利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。 10、设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 7 | 输出台 | 台 | 1 | 750*800*800mm，根据现场实际情况制作。采用304不锈钢板制作，长龙式洗碗机配套,台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 8 | 4门储物柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，δ1.5mm；侧板δ1.5mm；门板δ1.5mm；底板、层板δ1.5mm；后板δ1.5mm；加强筋δ1.0mm；配Φ50*150不锈钢调节脚。 |
| 9 | 4门储物柜 | 台 | 2 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，δ1.5mm；侧板δ1.5mm；门板δ1.5mm；底板、层板δ1.5mm；后板δ1.5mm；加强筋δ1.0mm；配Φ50*150不锈钢调节脚。 |
| 10 | 双门热风循环消毒柜 | 台 | 2 | 外形尺寸：1310*620*1950，功率：380V，5KW，频率：50HZ；柜身：采用sus304不锈钢板制作，内胆厚度≥1.0mm，外壳厚1.0mm；柜门采用sus304不锈钢板厚度≥1.0mm，背板采用不锈钢板厚度≥1.0mm；整体聚氨酯发泡；推车采用sus304不锈钢管制作厚度≥1.2mm。胶条采用嵌入式硅胶条；篮筐采用sus304不锈钢钢丝φ5mm；配12个；控温范围：50-150度；消毒温度：130度采用自动控温、热风循环、热量均匀、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 3 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |
| 十四 | 餐车清洗间 |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 2 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |
| 2 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 3 | 单槽水池 | 只 | 1 | 1200*800*880/150mm采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件 |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 4 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度； 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹。 |
| 十五 | 餐车消毒停放区 |  |  |  |
| 1 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度； 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹。 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |
| 十六 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 双层餐车 | 辆 | 4 | 500*900*800mm，采用304不锈钢板厚1.5，配4只Φ125mm静音轮。 |

二、技术要求及清单（二）

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 验货区 |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 台 | 1 | 220V，10A，100KG,可冲电，交直两用，不锈钢底板，数字显示。 |
| 2 | 带台面单槽水池 | 只 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*600*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁，脚架:,采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 3 | 拖把水池 | 台 | 1 | 600*600*500/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，采用定形管，脚架:配置Φ38mm骨架δ=1.5mm,脚架:采用定形管，配置不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹。 |
| 5 | 平板车 | 辆 | 3 | 500*800*850mm，采用304不锈钢板厚1.2，配4只Φ125mm静音轮 |
| 6 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 二 | 副食库 |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 组 | 9 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*500*1800mm说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 2 | 地架 | 只 | 4 | 1200*500*200mm，采用38*38*1.2mm，38*25*1.2mm不锈钢方管制作。 |
| 三 | 主食库 |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 7 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*500*1800mm说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 2 | 地架 | 只 | 6 | 1200*500*200mm，采用38*38*1.2mm、38*25*1.2mm不锈钢方管制作。 |
| 四 | 冷库 |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 组 | 12 | 1200*500*1800mm说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 五 | 粗加工 |  |  |  |
| 1 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用sus304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为*SUS304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用sus304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 2 | 三槽水池 | 台 | 2 | 2400*800*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 3 | 四层货架 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*500*1800mm说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 4 | 多功能切菜机 | 台 | 1 | 功率：220V/3KW，采用304不锈钢板制造，可切成丁、片、丝、段、条状；变频控制，刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，符合食品安全要求, 品牌：银鹰、天烨、乾麦或哲克。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 土豆去皮机 | 台 | 1 | 功率：220V/3KW，全方位清洗，纯铜电机、不伤果肉、不锈钢机身、快速清洗、直型毛辊、高效节能装豆限量：300kg/h。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 6 | 单通道工作柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |
| 7 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 8 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度； 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹。 |
| 六 | 切配间 |  |  |  |
| 1 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*750*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 2 | 绞切机 | 台 | 1 | 功率：220V/2KW，绞肉切肉一体，全不锈钢结构；结构紧凑，性能可靠，拆卸方便，便于清洁。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 3 | 四门冰箱 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：220V,500w,温度：-18℃～+8℃ ,内外不锈钢制作，双机双温、全铜管蒸发器，灌浆式聚氨酯隔冷保温层厚度大于60mm自动温度调节制，采用电子式显示器，风冷无霜循环。有开关电源按键。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹； |
| 5 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220-240V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金 |
| 6 | 保鲜工作台 | 台 | 4 | 功率：220V/500W，1800*800*800mm，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环。设备自带电气保护，有开关电源按键。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 7 | 双层带架 | 只 | 4 | 与保鲜工作台配套，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.0mm；脚Φ40*1.2mm(配有可调子弹脚) |
| 8 | 四层货架 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*500*1800mm说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 9 | 四层货架 | 台 | 4 | 1200*500*1800mm说明：采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 10 | 砧板消毒柜 | 台 | 1 | 采用符合国家标准的不锈钢304板材厚度1.0mm；智能控制系统，上柜、下柜独立操作；臭氧＋紫外线＋红外线＋热风衢环四重消毒；双重钢化玻璃门体，提升保温效果,下柜全开式玻璃门；多功能存储，下柜砧板＋刀具，上柜毛巾＋H双温度传感器；开门断电；额定电压：220V；功率：5KW；温度：45°C/80°C；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 七 | 烹饪间 |  |  |  |
| 1 | 燃气双头单尾炒炉 | 台 | 2 | 小时用气量‌：约‌8.5m³/h，2000*1100*800mm,燃气，带熄火保护，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，炉面板采用厚1.5mm不锈钢304磨砂板；前封板、炉背及炉侧板采用厚1.5mm不锈钢板。采用sus304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体采用sus304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体骨架采用40*40*4mm国际角钢。厚4.0mm（A3）钢板炉面底层板，上铺隔热材料，涂双层油漆；炉头：采用环保炉头，具有高效节能功能；炉膛为一体炉膛，耐火砖炉膛，耐火泥采用高标耐火水泥，配厚1.2mm抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。每个炉头面板配摇摆镀铬水龙头，每个炉头独立配置低噪音风机，设置风机开关,风机电压/功率：220V 250W；炉灶配有自动熄火装置，配炸篱架；炉脚采用与炉灶相配套的sus304不锈钢可调子弹脚。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 2 | 调料台 | 台 | 1 | 880*800*800mm，采用sus304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38X25X1.0mm；（厂制品） |
| 3 | 调料台 | 台 | 1 | 350*1200*800mm，采用sus304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38X25X1.0mm；（厂制品） |
| 4 | 燃气双头大锅灶 | 台 | 3 | 小时用气量‌：约‌8.5m³/h，2000*1200*800/1200mm,燃气，带熄火保护，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，炉面板采用厚1.5mm不锈钢304磨砂板；前封板、炉背及炉侧板采用厚1.5mm不锈钢板。采用sus304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体采用sus304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体骨架采用40*40*4mm国际角钢。厚4.0mm（A3）钢板炉面底层板，上铺隔热材料，涂双层油漆；炉头：采用环保炉头，具有高效节能功能；炉膛为一体炉膛，耐火砖炉膛，耐火泥采用高标耐火水泥，配厚1.2mm抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。每个炉头面板配摇摆镀铬水龙头，每个炉头独立配置低噪音风机，设置风机开关,风机电压/功率：220V 250W；炉灶配有自动熄火装置，配炸篱架；炉脚采用与炉灶相配套的sus304不锈钢可调子弹脚。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 燃气六眼砂锅灶 | 台 | 1 | 小时用气量‌：约‌4m³/h，1500*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，灶面用厚1.5mm厚磨砂不锈钢304板，底衬厚5mm冷轧钢板中间加隔热材料，扶手、挡水板采用厚1.2mm不锈钢板制作，封板、旁板厚1.2mm磨砂不锈钢制作，支架用L40*4mm等边角铁除喷涂2遍防锈漆，炉芯用节能炉头,燃气，带熄火保护 |
| 6 | 燃气双头矮脚炉 | 台 | 1 | 小时用气量‌：约4m³/h，1400*800*550/1200mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，灶面用1.5mm厚磨砂不锈钢304板，底衬5mm冷轧钢板中间加隔热材料，扶手、挡水板采用1.2mm不锈钢板制作，封板、旁板1.2mm磨砂不锈钢制作，支架用L40*4mm等边角铁除喷涂2遍防锈漆，炉芯用节能炉头,燃气，带熄火保护 |
| 7 | 双通道工作柜 | 台 | 5 | 层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |
| 8 | 四门冰箱 | 台 | 1 | 内外不锈钢制作采用优质SUS304/2B不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，双机双温，全铜管蒸发器，自动回归门：配加重调节脚，温度：-18℃～+8℃；采用电子式显示器，风冷无霜循环；电压：220V功率不低于550W。工程款内置全铜管采用进口压缩机，直冷，容积不低于1m³。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 9 | 四层货架 | 台 | 2 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 10 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*750*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.,5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 11 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹； |
| 12 | 灭蝇灯 | 盏 | 3 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 八 | 蒸煮间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 | 1200*800*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 2 | 双层工作台 | 台 | 1 | 1200*800*800mm，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 3 | 六层饭盘架 | 台 | 1 | 600*600*1800mm，配套蒸饭柜，摆放饭盘。采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹；流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭；喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； |
| 5 | 四层货架 | 组 | 2 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 6 | 双通道工作柜 | 台 | 2 | 1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |
| 7 | 单门电热蒸饭柜 | 台 | 1 | 功率：380V，12KW，12盘，50KG蒸饭量；说明：采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 8 | 单门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 | 12盘，50KG蒸饭量；说明：采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。蒸汽换热，不锈钢换热管，换热方式为封闭式盘管换热，换热面积大于2.3平方，进口大排量蔬水阀，蒸汽耗汽量约：30Kg/H。 |
| 9 | 双门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 | 24盘，100KG蒸饭量；说明：采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。蒸汽换热，不锈钢换热管，换热方式为封闭式盘管换热，换热面积大于4.6平方，进口大排量蔬水阀，蒸汽耗汽量约：60Kg/H。 |
| 10 | 蒸汽夹层锅 | 台 | 2 | 1、容积：300L，锅厚度6mm； 2、有摇把，可倾式； 3、材质：整机采用优质SUS304不锈钢板，支架为不锈钢制作，材质304； 4、蒸汽压力：5-6Kg，蒸汽换热，蒸汽耗汽量约：40Kg/H。 5、配有压力安全保护装置 |
| 11 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 九 | 面点间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 700*700*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.,5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 2 | 冲地龙头 | 台 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹；流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭；喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米。 |
| 3 | 保鲜工作台 | 台 | 1 | 1800*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，直冷型温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。台面适用面点制作，三面带可拆装围板，围板高100mm。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 4 | 和面机 | 台 | 1 | 380V电源，功率3kw，和面器与料桶可同时转动，装有安全防护罩，操作安全方便。机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准，适用于西饼屋烘焙面包，单位食堂等揉制面团。最大和面量：20kg 搅拌速度：111/223rpm 料桶转速：11/22rpm。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 压面机 | 台 | 1 | 380V电源，功率3kw，采用链轮传动；机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经过特殊表面处理其他材料）制造，卫生耐用且符合国家卫生标准。压辊直径*长度：φ110*250压辊转速:140rpm ，压辊范围：0-350mm。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 6 | 十三层醒发箱 | 台 | 1 | 外表尺寸：810*580*2000mm，220V电源，功率3kw，双旋钮控制、温度/湿度双控、无死角热风循环、可调节层架、13盘商用大容量、加厚不锈钢机身、可视化高透玻璃、一体成型水箱、恒温恒湿。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 | 380V电源，功率3kw，螺旋臂、防护网、面桶全不锈钢材质，桶底实心加厚内核进口高韧性皮带+品牌志强链条，纯铜电机；6-10分钟可和成面团。低噪音转速，带锁环固定面桶，升降行程开关；三档速效，三浆选配，一档和面，料桶容量：50L最大和面量：8kg， 搅拌速度;84/163/373rpm;。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 8 | 四层货架 | 台 | 2 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 9 | 三层六盘烤箱 | 台 | 1 | 外形尺寸：1240*840*1280mm，三层六盘不锈钢烘炉，微电脑控制，轻触式面板；加设蒸汽发生器系统；要求304远红外线电热管为发发热元件，符合卫生标准4、要求超高温安全保护装置；内置照明灯及炉门玻璃窗；额定电压 :3~380V 额定频率 :50Hz额定输入功率：19.5-20kw。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 10 | 电饼铛 | 台 | 1 | 外形尺寸：870*660*800mm，上下两面同时加热使中间的食物经过高温加热，电饼铛使用380V电源，功率6kw，采用电热管加热，铝制锅面，箱体箱盖采用不锈钢拉伸成型,在控温方面，采用上下电热管双表控温，采用电热铛专用控温仪，全部原器件采用插接联接。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 11 | 电磁双头蒸包炉 | 台 | 1 | 外形尺寸：1500*800*800mm，380V，20KW*2；采用304不锈钢板，主板板厚：S=1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音，多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 12 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 十 | 冷菜间及冷菜预进间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 500*400*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 3 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |
| 3 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1200*750*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.,5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 4 | 保鲜工作台 | 台 | 2 | 1800*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，直冷型温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 双层带架 | 台 | 2 | 与保鲜工作台配套，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.0mm；脚：配全不锈钢可调节子弹脚。 |
| 6 | 四层货架 | 台 | 1 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 7 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |
| 8 | 挂墙刀具消毒柜 | 只 | 1 | 电压/功率：220V，500KW；柜身：采用sus304不锈钢板厚度1.0mm；门板：采用sus304不锈钢板，里外双层厚度1.0mm；紫外线消毒技术、120分钟定时器;可放置10~13把刀具。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 9 | 制冰机 | 台 | 1 | 冰形：22*22*22，小方块8-9g，尺寸规格：660*680*930mm，电功率：220V580W，制冷方式：风冷。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 10 | 净水器 | 台 | 1 | 设计处理水量：18000加仑(68400升)，压力要求：10-125psi(0.7-8.6巴)，温度：2-38°C，瞬间流量：12.6升/分钟，外形尺寸：470*140*642 H mm，含安装费及安装辅材，型号：I20002双头。 |
| 十一 | 售饭间及售饭预进间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 | 500*400*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。 |
| 2 | 消毒灯 | 盏 | 6 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |
| 3 | 单槽水池 | 台 | 2 | 600*600*800/150mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置龙头及下水组件。 |
| 4 | 留样冰箱 | 台 | 1 | 外形尺寸：600*700*1950mm，220V，500W，温度：0℃～+8℃ 内外不锈钢制作，单机单温、全铜管蒸发器，灌浆式聚氨酯隔冷保温层厚度大于60mm自动温度调节制，采用电子式显示器，风冷无霜。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 五格保温柜 | 台 | 4 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 δ1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 6 | 隔水蒸台柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 δ1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 7 | 四眼电磁炉 | 台 | 1 | 800*800*800mm，380V，3.5KW*4，采用304不锈钢板，主板板厚：S=1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 8 | 保鲜工作台 | 台 | 3 | 1800*800*800mm，采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，直冷型温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。 |
| 9 | 电磁煮面炉 | 台 | 1 | 800*800*800mm，采用304不锈钢板，主板板厚：S=1.5mm，不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，不会发生爆炸，安全可靠。电压;380V,功率：12KW；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 10 | 双层工作台 | 台 | 4 | 500*700*800mm，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 11 | 双层工作台 | 台 | 1 | 660*279*800mm，根据现场实际情况制作。采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 12 | 双层工作台 | 台 | 1 | 1200*800*800mm，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 13 | 双层工作台 | 台 | 1 | 1600*500*800mm，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 14 | 双层工作台 | 台 | 2 | 1800*800*800mm，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 15 | 三层带架 | 只 | 1 | 1800*300*900mm，采用304不锈钢板制作，台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.0mm；脚Φ40*1.2mm(配有可调子弹脚) |
| 16 | 四门储物柜 | 台 | 1 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，台面 δ1.5mm；侧板δ1.5mm；门板δ1.5mm；底板、层板δ1.5mm；后板δ1.5mm；加强筋δ1.0mm；配Φ50*150不锈钢调节脚。 |
| 17 | 四层货架 | 台 | 6 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板δ=1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架δ=1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |
| 18 | 单眼电磁蒸包炉 | 台 | 1 | 380V，12KW；700*700*800mm，采用304不锈钢板，主板板厚：S=1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音，多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 19 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用sus304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为*SUS304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用sus304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 20 | 暖饭汤车 | 台 | 2 | 600*700*800mm，尺寸与五格保温柜配套，采用304不锈钢板制作,δ=1.5mm。静音脚轮，其中两个带刹车掣，配2KW/220V电热管，配数字控制板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 21 | 单门宴会保温车 | 台 | 1 | 730*930*1900mm，220V2.2KW，温度范围：10-80度，11层，不锈钢板厚1.2，材质304设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 22 | 转角柜 | 台 | 2 | 尺寸根据现场定制，采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 |
| 23 | 灭蝇灯 | 盏 | 3 | 额定电压：220-240V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |
| 24 | 单槽水池 | 台 | 1 | 700*700*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置龙头及下水组件。 |
| 25 | 六头电磁炉 | 台 | 1 | 1200*700*800mm，380V,3.5KW*6，采用304不锈钢板，主板板厚：S=1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，不会发生爆炸，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 十二 | 洗碗间 |  |  |  |
| 1 | 4孔污物柜 | 台 | 1 | 1800*800*800mm，根据现场实际情况制作，与洗碗机板式回收线配套，采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 |
| 2 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用sus304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为*SUS304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用sus304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 3 | 三槽水池 | 台 | 1 | 2400*800*800mm采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.,5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架δ=1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置水龙头及下水组件。 |
| 4 | 超声波洗碗池 | 台 | 1 | 1200*800*800mm，380V，3KW 1、超声波洗碗机具有：清洗、除菌等功能。 2、360度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深， 普通洗碗机很难洗干净。超声波洗碗机由于液体分子的振动可以绕到 深碗内，不存在清洗不到的死角。 3、超声波清洗对不规则大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面高质要 求特别有效。 4、不需用专用洗涤剂：传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，而超声波洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精除油更快。 5、耗水量少，功耗小，以水或有机溶剂代替传统的燃油类清洗剂，降低清洗成本. 6、噪声小清洗速度快，一般物料清洗时间为数十秒。 7、超声波洗碗机结构简单、使用寿命长。独特的超声波转换电路，优质的超声波换能器件，保证了使用寿命及工作的稳定性。 8、均采用不锈钢板制造，整体不锈钢结构设计，符合卫生标准。 9、超声波洗碗机具有除菌的作用，主要利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。 10、设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 5 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度； 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口为标准±1/2''外螺纹。 |
| 6 | 电长龙式洗碗机 | 台 | 1 | - 外形 (宽×深×高)： 4550×977×2099 mm 2、380V，≥57KW 3、双道喷淋系统，最终喷淋为360°环绕喷淋，有效降低耗水量 4、双层隔热，减少热量损失，降低噪音 5、整体深拉水箱设计，卫生无死角 6、光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋 7、一体掀盖式进口护板，清洁更加简便 8、自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 9、药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗 10、配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作 11、配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出 12、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底 13、品牌：Hobart、温特豪顿、迈科。 14、设备自带电气保护，有开关电源按键。 15、耗水量：最大230升/小时，清洗温度55—70度，喷淋温度82—90度，传送带宽度612mm，有效洗涤高度440mm，进口长度：950mm，出口长度1000mm，水箱加热功率：18KW，喷淋加热功率：25KW，烘干加热功率：9KW， 清洗速度:1.6/1/0.8m/min（可调），洗涤量：5100/3200/2500碟/小时（8寸碟） ▲需提供CE认证证书 ▲洗碗机控制盒具有符合GB/T20641-2014低压成套开关设备和控制设备的检测报告，检测标准达到外壳防护等级IP56的检测报告。 ▲洗碗机不锈钢板具有GB4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品的检测报告。 ▲配量By-Pass系统，减少主洗缸进水排水40%(提供第三方检验报告)，保持主洗缸清洁剂浓度的前提下，清洁剂节省40%.28、配置热回收系统后每小时节电大于12KWh，提供第三方检验报告复印件 ▲以上资料投标文件中需提供加盖生产厂家公章及本项目名称水印的证明材料否则视为未提供。 设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 7 | 板式回收线 | 套 | 1 | 功率：220V/3KW 1.机器组成部分：机尾模块、直段模块、转弯模块、直段模块、机头模块； 2.整机全部采用SUS304不锈钢板制作，机架板材厚度≥1.5mm，支架采用SUS304不锈钢方管,电机支架板材厚度≥3mm,外盖装饰板厚度≥1mm； 3.主动轴、被动轴采用SUS304不锈钢，采用10A不锈钢链轮及不锈钢轴承座； 4.机尾设计接水槽及排水地漏，避免运行中的污水到处滴落； 5.链板采用采用优质聚缩醛(POM),具高机械强度和刚性、耐磨性好； 6.可组合成多个45°、90°转角输送机，以适应不同的场地要求； 7.整机运行轨道设计有聚四氟乙烯导条，运行中链板塑料滚轮与聚四氟乙烯摩擦，避免链板塑料滚轮与金属摩擦； 5.传动电机设计有防撞功能，当运行中受外力或异物是，自动停机保护； 9.整机下轨道铺满聚四氟乙烯板； 10.控制系统采用变频器控制, 变频器、传动电机、防撞过载开关、元器件采用一线著名品牌， 11.传动链轮及链条采用SUS304不锈钢10A规格； 12.设备外形尺寸：L(长）5000*600（宽）*850（高）mm； 13.传送带速度：5-20m/min（可调） 设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 8 | 输出台 | 台 | 1 | 750*800*800mm，根据现场实际情况制作。采用304不锈钢板制作，长龙式洗碗机配套,台面δ=1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板δ=1.5mm；加强筋δ1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。 |
| 9 | 四门储物柜 | 台 | 8 | 1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，台面 δ1.5mm；侧板δ1.5mm；门板δ1.5mm；底板、层板δ1.5mm；后板δ1.5mm；加强筋δ1.0mm；配Φ50*150不锈钢调节脚。 |
| 10 | 双门热风循环消毒柜 | 台 | 2 | 功率：380V，5KW，频率：50HZ；柜身：采用sus304不锈钢板制作，内胆厚度≥1.0mm，外壳厚1.0mm；柜门采用sus304不锈钢板厚度≥1.0mm，背板采用不锈钢板厚度≥1.0mm；整体聚氨酯发泡；推车采用sus304不锈钢管制作厚度≥1.2mm。胶条采用嵌入式硅胶条；篮筐采用sus304不锈钢钢丝φ5mm；配12个；控温范围：50-150度；消毒温度：130度采用自动控温、热风循环、热量均匀、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |

三、服务要求及其他

1、本项目投标报价包含从生产到交付采购人并能正常运转所包含的一切费用。包括但不限于本次招标范围内所需全部设备、制造和装配设备所使用的材料、部件、专用工具的价格、增值税、销售税及其它税费、各种规费、包装费、运输费（运抵采购人施工安装现场）、装卸费、保险费、吊装就位费、安装费、维修翻新费、调试费、培训费、维保费、资料费、验收费、安装配套费，取得验收使用合格证交付采购人安全正常使用的所有费用和利润。

2、本合同签订生效后：双方认为需追加或减少与合同标的有关的部件和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，中标人报采购人审批后，按实结算。当采购的部件数量与实际使用部件数量不一致时，中标人应根据实际使用部件数量供货，合同的最终结算金额按实际使用量进行结算。

3、本合同范围的货物，应由中标人直接供应，不得转让他人供应；中标人不得部分分包给他人供应。如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权终止合同。

4、质保期 3年(验收合格之日起)，质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用中标人自行承担。

5、交货期及工期： 合同签订之日起30天 。交货方式：按采购人指定地点送货上门安装到位。交货地点：扬州大学附属医院，邗江中路368号，采购人指定地点

6、中标人对所提供的设备，在质保期须提供7*24小时售后服务，当中标人提供的设备在正常使用中发生故障时，中标人应在接到通知后，在小时（按投标得分时间填写）内派专业技术人员到达现场给予修复，困难故障48小时内修复，特殊故障双方协商解决，直至设备正常运行为止，超过规定时间不到位采购人可另请其他单位前来维修，对由此产生的延误及经济损失由中标人负责，且质保期顺延。超过三次以上不能及时修复的，中标人应向采购人支付5%的违约金，且承担由此造成的一切损失和责任，并不得解除合同应有的责任。

7、中标人负责到采购人指定地址进行安装调试。中标人应提交详细安装进度表。中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。调试按国家相关施工验收规范进行调试。货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

8、采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在十个工作日内验收。

9、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

10、采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

11、对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12、验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由中标人承担。

13、施工工期30天，因医院特殊情况，旧食堂将分层搬迁，可能存在排序施工的可能，中标人需按采购人书面通知进行施工。

14、中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

15、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

16、中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

17、 货物在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。

18、中标人进场后必须遵守《建设工程施工安全管理规定》以及《建设工程文明施工管理规定》，不得影响采购人单位正常工作运行。

19、中标人严格遵守施工改造方案，服从采购人与监理指挥，采购人与监理将组织定期检查，对于出现的问题，采购人有权要求中标人进行整改，否则视中标人为违约。

20、若发生安全事故，中标人单位承担全部责任，与采购人无关。中标人应按规定立即报告相关主管部门并通知采购人。如因此造成采购人承担责任的，采购人有权向中标人索赔。

21、投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

（1）投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。

（2）明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、培训、售后服务、维护响应时间、是否提供备用机、软件升级等）。

（3）在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到制造商(生产者)正宗的零部件，确保设备的正常使用。

（4）投标人应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点（离扬州最近）、及制造商(生产者)维修站地点（离扬州最近）。

（5）列出易损件及主要配件保障情况及价格，设备日常使用耗材的优惠价（率），按百分比计算。

（6）人员培训计划：投标人在培训计划中应提供详细的授课地点、时间，授课师资配备、学员数量和经费预算等。

（7）提供用户操作手册和维修手册。

（8）其他服务。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

项目名称：扬州大学附属医院厨房设备设施采购

编号：

甲方（采购人/买方）：扬州大学附属医院

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州市公共资源交易中心关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件，并对甲方现有旧设备设施进行翻新维修服务。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订生效后：双方认为需追加或减少与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方报甲方审批后，可以按照招标采购时的单价做相应的数量调整，工作量按实结算。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期 叁 年。（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_30天_

9.2 交货方式：_交钥匙工程__

9.3 交货地点：_甲方指定地点_

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

10.3.1乙方在签订合同前须向甲方交纳缴纳合同金额10%的履约保证金。本合同的履约

保证金：用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额， 7个工作日内甲方无息退还。

10.3.2 乙方按甲方要求送货施工，主要材料、设备到现场验收及送检合格后付合同总价款的40％；安装、维修翻新、调试结束运行正常，付至合同总价70%；合同期满一年付至合同总价款80%，同时退还履约保证金；合同期满两年无质量问题支付至合同总价款的90%；合同期满三年无质量问题付清余款。（以上均不计息）

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

19、合同其它

19.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

19.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州市公共资源交易中心见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市财政局政府采购管理处）各执一份。

甲方：扬州大学附属医院	     				  乙方：

地址：扬州市邗江中路368号				          地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

七、评分办法及标准

本项目采用综合评分法，总分100分。

| 评分标准 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分 因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术商务部分（70分） | 经营业绩 | 10 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项满分10分。注：须提供合同扫描件和对应的发票并加盖投标人公章，原件备查。 |
|  | 技术指标响应程度 | 25 | 1.技术要求的响应度：投标产品技术参数和功能全部满足招标文件要求，得20分，有一条不满足的扣 1分，扣完为止。投标人须在“偏离表”中根据技术标准和要求逐项应答所投产品的参数和软件功能,未逐项应答的投标文件将被视为未实质性响应招标文件的无效投标，逐项应答但未提供依据或证明材料的，会被判为不成立。评标委员会根据“偏离表”评分。 |
|  | 产品优势及需求理解能力 | 15 | 1.投标人提供的产品技术参数能优于招标参数的，每提供一个得0.5分，最多得10分。 2.对投标人提供的整体技术方案进行综合评价，投标人能够正确理解项目需求，针对投标人根据技术部分以及本项目特点提供的需求理解分析方案综合评价，内容至少包含项目整体需求分析、项目重点难点分析、项目执行整体思路等。 （1）投标人对每一项内容进行了详细清晰阐述，整体技术方案完整、科学合理、针对性强，同时针对项目实施过程中遇到的问题及因素有充分的可行建议和措施，并能完全满足招标文件要求的得5分； （2）投标人对每一项内容虽然进行了阐述，但并未完全贴合项目需求，或阐述的内容未包含细节或措施，可操作性不够强，基本合理可行的得3分； （3）投标人对每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足项目需求的或提供的整体技术方案简单、思路不够清晰，有明显缺项的得1分； （4）未提供项目需求理解的得0分。 |
|  | 实施方案 | 5 | 根据现场情况制定项目实施安装方案： 内容完整全面、合理可行得5分； 内容较全面、较合理的得3分； 内容一般得1分，未提供的不得分。 |
|  | 售后保障 | 9 | 1.投标人根据本次需求文件所制定的目标和范围，根据对项目的理解制订系统详细的技术支持与售后服务方案，明确项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划。综合比较各投标人针对本项目制定的售后服务方案 （包含但不限于：响应时间、售后人员、备件清单、维护保养、培训、应急服务方案等）： 内容完整全面、合理可行得6分； 内容较全面、较合理的得3分； 内容一般得1分，未提供的不得分。 2.提供3年免费质保期的不得分，每增加1年增加1分，最高得2分。 3. 投标人须达到招标文件要求供货周期，比招标文件要求的供货周期提前一周及以上的得1分。 |
|  | 客户满意度情况 | 6 | 投标人或所投产品厂家出具的满意度评价优秀的证明材料，每提供1份得2分，本项最高得6分。 |

八、资格审查表

| 审查内容 | 审查标准 | 审查结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合法性及诚信要求 | 具有独立承担民事责任能力，提供营业执照或具有同等法律效力的证照复印件 |  |  |
|  | 在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录，提供加盖公章的书面承诺函 |  |  |
|  | 在项目合作过程中，没有重大合同违约、泄露商业秘密或技术秘密等事件，提供加盖公章的书面承诺函 |  |  |
|  | 未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内，提供网页截图 |  |  |
|  | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供加盖公章的书面承诺函 |  |  |
| 财务能力要求 | 具有足够的经济实力：近三年内至少有两年的利润表中的“净利润”不为负数，提供投标人近三个年度经审计的财务报表的利润表（损益表）复印件；若投标人成立不足三年，需提供成立至今经审计的财务报表的利润表（损益表）复印件，且期间的“净利润”不为负数 |  |  |
|  | 有依法缴纳税收的良好记录，提供近一年内不少于 3 个月的依法缴纳税收的证明复印件，如依法免税的，应提供相应证明文件 |  |  |
|  | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供近一年内不少于 3 个月的依法缴纳社会保险的证明复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件 |  |  |

九、技术标准和要求偏离表

1.供应商对照具体需求要求逐条应答，回答以“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“无偏离”条款外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2.供应商可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

| 序号 | 条目号 | 技术参数条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

三、投标人须知

（一）编制要求

1、投标人应在仔细阅读调研文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到调研文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后在统一答复所有投标人。

3、明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照调研文件规定的顺序装订。

（二）资格审查要求

1、资格审查方式为资格后审。投标截止时间(2025年6月2日18：00)前须通过电子邮件向招标人提供扫描的法人授权委托书，该授权委托代理为扬州大学附属医院科教综合楼厨房设备设施采购项目调研指定联系人。

投标人资质要求

1 投标人要求

投标人必须是具有独立法人资格的公司；

要求所有企业资质，均需要投标人提供证书复印件并加盖投标人公章。

2 承担本项目能力和资格的有关资格证明材料

1) 由工商局签发的投标人工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

2) 投标人各类资质证书材料复印件（加盖公章）

3) 投标方需具备足够资质的产品安装服务队伍，本地人力配置充足、行业资源丰富；

4) 实施交付能力：投标方必须具备在扬州本地提供本地化实施开发项目和提供后续服务的能力。

5) 近三年以来完成的相似系统项目一览表，在表中需注明完成该项目的项目经理；

6) 投标方必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式，在评标过程中随时接受评委就投标文件内容提出的质询，并予以解答。本项目不允许转包，投标方必须自己承建；

（三）投标文件要求

1、投标文件的组成：

1.1资格审查文件（结合上述资格审查要求，须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“资格审查文件”），所有复印件需加盖公章：

（1）针对本项目调研的授权委托书；

- 企业法人营业执照；

- 企业资质证书；

- 由社保部门出具的投标人为授权委托人及调研经办人缴纳的近三个月中任意一个月的养老保险费用的证明材料；

（四）开标、评标

1、开标时，招标方代表或监管部门或投标单位检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：

（1）投标文件不响应调研文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照扬州大学附属医院采购管理办法，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。

5、调研程序：

（1）资格审查；（2）调研谈判。

6、定标

本次调研旨在论证具体需求及预算，不产生中标单位。

四、投标文件格式及附件要求

目录

（一）资格审查

1、针对本项目的授权委托书原件；

2、企业法人营业执照；

3、企业资质证书；

4、由社保部门出具的投标人为经办人及投标报名项目负责人缴纳的近三个月中任意一个月的养老保险费用的证明材料；

5、投标单位不在供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并盖章。

（二）报价文件

1、投标函

2、授权委托书

3、投标报价

4、供应商廉洁自律承诺书

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)              系(投标人名称)                 的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在扬州大学附属医院科教综合楼厨房设备设施采购项目调研活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期： 年   月    日

代理人姓名：签字：

身份证复印件：

承诺书

致：扬州大学附属医院（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位扬州大学附属医院科教综合楼厨房设备设施采购项目的调研，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任现场负责人为。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

单位：（公章）

法定代表人签字：

项目负责人签名：

年   月   日

投标函

招标人： 扬州大学附属医院

根据已收到贵方调研的                 项目的调研文件，遵照扬州大学附属医院采购管理办法，我单位经研究上述调研文件的投标须知、合同条件、技术规范、和其他有关文件后，我方投标报价为              万元。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日  期：

投标报价

| 序号 | 项目内容 | 投标内容 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

报价包含所有费用包括税费等。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期：

供应商廉洁自律承诺书

扬州大学附属医院科教综合楼厨房设备设施采购项目调研是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次调研活动的承包商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表签字）：

2025年    月   日