邗实宿舍车棚安装项目需求

1、原地面砖砌路牙拆除(含清运)

2、对原拆除后的路面下方土方清运。

3、对清运后的土方地面进行机械平整。

4、对平整好后的路面平铺2-3大小的碎石垫层，垫层厚度不低于10CM。

5、在碎石垫层上浇筑C25混凝土路面，路面厚度不低于15CM。

6、对拆除后的路牙进行恢复，采用10CM*20CM五莲花石材做路牙。

7、非机动车棚基础部分：开挖80CM见方100CM深的基础坑，下方浇筑10CM厚C20混凝土基层，预埋350*400底板，下部采用四根50CM长度带勾铁脚，铁脚与底板进行塞焊连接、上部预留螺纹连接口与车棚地脚连接，后浇筑C30混凝土填埋基础坑。

8、非机动车棚框架部分：立柱大梁采用240*110*100*6*6，连接管采用热镀锌76*3，中支撑管采用热镀锌48*2，漆面采用两道道环氧富锌漆，膜材采用：（高档PVDF膜材总重1100g、拉伸强度5200N/5CM、撕裂强度：750N/5CM、透光率：10%、剥离强度：>150N/5CM），膜压条采用3*3铝板

| 工作量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动车车棚 | M | 36 |
| 2 | 地面砖砌路牙拆除 | M | 54.4 |
| 3 | 地面平整 | m2 | 100.8 |
| 4 | 地面出土 | m3 | 20.16 |
| 5 | 石材水泥路牙安装 | m | 36 |
| 6 | 10CM砼基层 | m3 | 100.8 |
| 7 | 10CM碎石垫层 | m3 | 100.8 |
| 8 | 电动车车棚混凝土基础 | 个 | 9 |

膜材品牌：基赛德、安耐、同等或不低于此品牌

施工工期：合同签订后15天内安装交付

参照邗实宿舍原车棚样式材质