本要求为参考要求，各供应商须根据下述要求提供响应表，具体要求以院内现场谈判为准。

飞秒激光角膜屈光治疗系统技术参数

- 治疗选项：至少包括微创全飞秒手术模块，飞秒角膜瓣制作术模块。

- 智能辅助系统：具有中心导航定位，自动识别中心并实时连线导航；眼球自旋补偿。

- 激光参数：激光波长≥1043nm，最大输出功率≥760mW。

- 扫描模式：至少包括螺旋式扫描（环形扫描），上下层连续扫描无间断。

- 机械臂：激光机械臂：内置治疗摄像头，用于在治疗期间观察治疗过程；显微镜机械臂：内置裂隙投影器，用于术中观察。

- 具备一次性使用负压吸引透镜：计算机自动控制一次性使用负压吸引透镜；要求弧形曲面设计，符合人体角膜生理形状；

- 可视化操作：规划屏：内置摄录像系统，自动录制手术过程，全程实时回看；治疗屏：至少包括顶视摄像头画面、侧视摄像头画面、激光治疗摄像头画面、显微镜摄像头画面；全程垂直可视：手术全程在全视野显微镜下垂直观察操作，无倾斜视差。

- 内置手术显微镜

- 裂隙照明

- 不间断电源：内置不间断电源，同时外置至少一个不间断电源。

- 电动手术台

- 可以与准分子激光系统数据共享。

超乳玻切一体机技术参数

一、主机系统

- 无线操控全功能双线性脚踏：具备单线性和左右双线性功能

- 脚踏调节：脚踏板阻尼可调节，行程段位距离可调节。

- 具备万向轮支架系统，一键锁止功能。

- 超声粉碎功能。

- 气动剪刀功能。

- 硅油模块：具备自动注入及取出硅油功能。

- 电凝模块：具备可重复使用外眼双极电凝和眼内电凝功能。

- 具备加压灌注和重力灌注功能。

- 编程和贮存功能：个性化设定手术步骤

- 具备液流效和真空负压效应，术中两种模式可随意切换。

- 智能泵眼压控制系统：眼内压监测功能，保证眼内压的稳定。

- 流量控制精度：1cc/min；范围0-65cc/min。

- 负压范围０-650mmHg。

- 具备眼内532激光：波长532um,内置于玻切机内，超乳玻切脚踏和532激光脚踏集成一体，无线操控，

- 眼内532激光防护滤镜：可适配于蔡司、徕卡、拓普康等主流显微镜系统

二、超声乳化系统

- 谐振频率：40KHz

- 超声乳化模式：脉冲模式，连续脉冲模式，单爆破模式，连续爆破模式，冷超乳模式，软超乳模式。

- 超乳针头：具备15°、30°和45°角度，超乳针头及喇叭口针头。

- 液流系统：界面可实现负压和液流切换功能效应,具备液流限制系统，以减少浪涌的产生。

- 超乳针头满足切口：1.8mm、2.2mm、2.4mm、2.8mm。

三、玻璃体切割系统

- 双刃切割速率≥15000cpm

- 可控开合比功能，最大开合比≥90%

- 玻切头：满足20G,23G,25G,27G全部切口手术。

- 玻切模式：单线性，双线性，3D式，前节玻切

- 眼内照明光源：2个独立LED灯箱