
扬州大学附属医院共享轮椅平车服务项目需求
一、项目概述
1.1 采购目的
为提升医院服务水平、优化就医环境，现计划引入共享轮椅与平车服务系统。本项目旨在为患者及家属提供便捷、卫生、安全的辅具租借服务，解决院内轮椅资源紧张、停放无序等问题，实现资源高效管理与便民惠医。首批拟投放23台共享轮椅及1台共享平车，后续可根据实际使用情况动态调整。用户开锁租赁前，应在用户租借界面明示收费标准与使用规则。
1.2 项目管理费
管理费：3465元/年，供应商报价不得低于本项目设定的管理费限价。

1.4项目收费标准
收费标准：30分钟免费，免费时长后2元/小时，每日最高收费30元/24小时。
1.3项目服务期限

自合同签订日起运营服务期共1年。
二、供应商资格要求
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目的特定资格要求：具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》。

1、投标人具备独立法人资格，具备有效的营业执照（三证合一）具有有效的营业执照；
2、投标人资质要求：

2.1 投标人所提供产品属于二类医疗器械时，须提供投标人的医疗器械经营备案证明； 
2.2 投标人所提供产品（非进口产品）须提供生产商的医疗器械生产许可证。

2.3 投标人所提供产品须提供产品的医疗器械注册证。
三、产品技术要求

（一）轮椅

1、符合《GB/Z13800-2021 手动轮椅车》国家标准（提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章）；具备有效的医疗器械注册证（体现轮椅型号），在响应文件中提供有效证明材料复印件加盖公章。
2、轮椅承重不小于100公斤；免充气实心防扎防爆胎，座垫具有辅助收合拉手，可折叠自立存放；配备安全带；轮椅带有脚踏板；带刹车系统，按医院要求提供可抬脚骨科轮椅，特殊轮椅指定位置归还。

3、轮椅独立控制，一个二维码码对应一辆轮椅，互不影响。

4、锁桩具备自身电源，不需外接电源，电池续航3年以上，提供电池检测报告；

5、锁桩在成功开锁和成功上锁、归还成功时均有语音和灯光提示；
（2） 平车

1、符合《YY/T 1638.1-2019 病人搬运设备 第1部分：救护车担架》国家标准（提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章）；具备有效的医疗器械备案凭证（体现平车型号），在响应文件中提供有效证明材料复印件。

2、头部高度可调，配备安全带，双侧四护栏设计，根据需要配置输液杆。

（三）归位桩
(1) 模式：“归位桩+轮椅”方式管理，确保每台共享设备有序插入到归位桩上锁；
(2) 连接方式：非软链设计，强制收纳，归还即有序；
(3) 组合：支持1桩1椅投放及1+n组合方式，一个桩位对应一个二维码，根据采购方的需求灵活投放、随时调整或扩充；

(4) 电源管理：锂电池供电，无需使用交流电，规避外接电源触电安全隐患；

(5) 归位桩摆放：无需破土动工。

（四）租借系统
（1）租借方式：无需安装APP，同时支持支付宝及微信扫码租借；

（2）信用免押：同时支持微信及支付宝信用免押扫码租借；

（3）无广告净化租赁界面，承诺无广告运营；

（4）租借系统可实现远程升级与迭代管理、远程开锁。
四、服务要求

（1）免费质保与维护：负责项目运营中的保洁、消毒、维护等工作；服务期内对出现故障或丢失损坏的轮椅和归位桩进行免费维修、更换和补齐；

（2）安装与培训：免费送货上门、安装调试，免费培训，对无法使用的轮椅及时更换、补充，保证正常在用轮椅数量不低于甲方要求数量。
（3）服务期内，设备发生采购人无能力处理和修复的故障时，成交供应商应在接到采购人故障通知后1小时内派技术人员到达现场处理，成交供应商负责其所有费用。成交供应商现场无法修复的，必须立即提供备份产品或临时替代产品；

（4）供应商在中国大陆地区设有客服中心，提供7*24小时客服技术支持，并配备专业客服人员，须在响应文件中提供供应商或厂商技术支持电话和专业客服人员名单及2025年依法缴纳社保证明材料复印件；

（5）本项目须配备专业的巡检维护团队（至少含1辅具适配师），人工巡检和在线巡检辅助系统相结合，发现故障及时反馈，排除故障及时上报，须在响应文件中提供供应商或厂商巡检维护团队成员信息及相关人员资质复印件2025年依法缴纳社保证明材料复印件。

（6）技术培训要求：设备安装调试合格后10个工作日内成交供应商派专业运维工程师对采购人的项目相关人员提供免费的正规操作和维保培训，以保证参训人员能正常操作设施设备、初步判断故障、简单维护保养。操作界面和轮椅装置均无广告运营；乙方承诺在合同期内有设备或配套技术更新，及时为甲方免费升级换新。
（7）对医院开放系统后台查询功能，定制医院专属共享轮椅数据管理大屏，可查询轮椅使用状态、使用量、押金情况等数据；

（8）根据医院风格定制轮椅颜色、印字，轮椅归位桩使用牌；具备远程开锁功能，预防突发事件紧急需求；乙方须在归位桩设备、租借系统界面显示详细的租赁收费标准说明及操作指导。如租赁人忘记归还轮椅，乙方负责提醒追回。

（9）无须接电：

共享智能锁使用电池符合《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3标准要求，提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告。

（10）数字化赋能，接入互联网医院、小程序、公众号等线上平台，为患者提供“轮椅预约”、“借还点实时查询”等服务，如产生接口使用费等费用由中标人支付。

（11）用户风险保障：共享轮椅、平车具备有效期内产品责任险保单且累积赔偿额度达500万元及以上，提供有效保单；

（12）押金安全保障：开设共享押金专用账户，由第三方监管，提供银行监管协议复印件加盖公章；

（13）信息安全保障：共享租借系统信息安全等级保护达2级及以上，提供等保证书复印件加盖公章；乙方不得泄露用户信息，如因用户信息泄露造成甲方或用户损失，一切后果由乙方自行承担。

（14）乙方自行承担设备在甲方服务期间的损毁灭失风险，非因甲方原因导致设备产生任何损坏的，由乙方自行承担或自行向责任人追责。

（15）在协议期内，未经甲方同意乙方不得擅自将合同中规定的部分或全部权利义务转让给第三方。

五、归还服务

1、自助轮椅归还时无需再次扫码手动点击停止计费，插锁即归还，还车即结束订单，自动推送账单；可院内实现通借通还，组合桩数量大于轮椅数量的10%。
六、售后保障

1、保障用户使用安全，产品使用过程中造成的一切事故伤害，由中标公司负责，在服务期内每年提供产品责任险不少于500万元（提供保险单复印件）；

2、提供7*24小时无间断人工客服，1小时内响应故障，服务期内免费更换维修；提供备份产品或临时替代产品，提供承诺书加盖公章。
3、租借系统具备信息系统等保二级以及上证书复印件加盖公章。
4、 中标人在服务期间应该遵守甲方医院及管理制度；负责共享轮椅的日常管理维修工作；一切由于共享轮椅引起的投诉、安全事故及纠纷由中标人负责。
5、 撤场要求：合同终止后，承租方应在5个工作日内完成共享轮椅及相关设备的撤场工作，并恢复场地原状。撤场范围包括但不限于：所有共享轮椅设备、配套充电设施、标识标牌及安装的固定装置。
6、 逾期处置：若承租方未按期完成撤场，医院有权采取以下措施：

（1）设备所有权转移：自合同终止第5个工作日起，场地内所有未撤离的共享轮椅及相关设备（包括但不限于硬件、软件、配件）的所有权自动归医院所有，医院可自行处置或留用，承租方不得主张任何权利或要求补偿。

（2）法律责任：因逾期撤场导致医院产生的一切损失（如第三方索赔、行政处罚等），由承租方全额承担。
7、处置程序：医院处置逾期未撤场设备，可通过物资回收或拍卖。
附：拟投放点位、管理模式及数量一览表

	序号
	点位
	设备类型
	拟数量（套）
	设备管理

	1
	西院区门诊
	轮椅
	17
	立桩（短勾锁）

	2
	西院区急诊门口
	轮椅
	4
	立桩（短勾锁）

	3
	东院区门诊
	轮椅+平车
	8+1
	立桩（短勾锁）

	4
	东院区门诊门口
	轮椅
	4
	立桩（短勾锁）

	整体说明：拟投放4个点位，首批投放23台轮椅及1台平车，可根据用户需求动态调整。采用“一桩一椅”管理方式，后续可升级互联网医院预约。




