# 扬大附院西区管道塌陷维修清单

| 序号 | 部位 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东门南侧主干道过路1 | 1、地面破拆5*0.6*0.6m 2、粗砂垫层找平后敷设DN200HDPE实壁管 3、粗砂回填至管顶分层夯实 4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留5-8cm 铺装层) 5、铺装面层复原 6、余方弃置 | m | 5 |  |  |
| 2 | 东门南侧主干道过路2 | 1、地面破拆5*0.6*0.6m 2、粗砂垫层找平后敷设DN200HDPE实壁管 3、粗砂回填至管顶分层夯实 4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留5-8cm 铺装层) 5、铺装面层复原 6、余方弃置 | m | 5 |  |  |
| 3 | 门诊门厅北侧主干道 | 1、地面破拆10.2*0.8*0.8m 2、粗砂垫层找平后敷设DN300HDPE实壁管 (热熔焊接) 3、粗砂回填至管顶分层夯实 4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留5-8cm 铺装层) 5、铺装面层复原 6、余方弃置 | m | 10.2 |  |  |
| 4 | 住院楼南门外主干道 | 1、地面切缝后破拆7.7*0.6*0.7m 2、布设粗砂垫层找平DN200HDPE实壁管 5.0m(热熔焊接) 3、粗砂回填至管顶分层夯实 4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留4cm沥 青面层) 5、冷补沥青面层 6、余方弃置 | m | 7.7 |  |  |
| 5 | 综合楼北三叉路口 | 1、地面破拆3.5*0.4*0.6m 2、布设粗砂垫层找平DN200HDPE实壁管 5.0m 3、粗砂回填至管顶分层夯实 4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留4cm沥 青面层) 5、冷补沥青面层 6、余方弃置 | m | 3.5 |  |  |
| 6 | 低氧罐东侧 | 1、地面破拆3.5*0.4*0.6m 2、布设粗砂垫层找平DN200HDPE实壁管 5.0m 3、粗砂回填至管顶分层夯实 4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留4cm沥 青面层) 5、冷补沥青面层 6、余方弃置 | m | 3.5 |  |  |